一、概述

YE2系列(IP55)高效率三相异步电动机（机座号80~355 ）（以下简称：电动机）是达到能效限定值的低压全封闭自扇冷式高效率鼠笼型三相异步电动机；其效率值完全达到 GB18613-2012《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》中的能效3级要求，与国际标准 IEC60O34一3O《单速三相民笼型感应电动机效率分级》中的IE2保持一致，效率由测量输入-输出功率的损耗分析法确定（按 GB/1032一2012 中11.3的规定）。

该产品应用于国民经济各个领域，如机床、水泵、风机、压缩机，也可适用于运输、搅拌、印刷、农机、食品等各类不含易燃、易爆或腐蚀性气体的场合。

YE2系列高效率电动机的安装尺寸和功率等级符合IEC国际标准，与德国DIN42673标准一致，其外壳防护等级为 IP55，冷却方式为IC411,连续工作制(S1)。采用F级绝缘结构，但全系列温升按B级考核；并要求考核负级嗓声；H28O~355电动机已设有注排油装置。

电动机额定电压38OV，额定频率50HZ，功率范围0.75~375kw，包括2极、4极和6极电机。功率在3kw及以下者为Y接法，其他功率均为△接法。电动机符合 《YE2系列(IP55）高效率三相异步电动机技术条件（机座号 80~ 355 )》JB/T xxxxx 一 xxxx 的规定。

电动机运行地点的海拔不超过1000m；最高环境空气温度随季节变化，但不超过40℃；最低环境空气温度为一 15℃。

二、型号含义

三、安装形式